压力传感器需求分解报告

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 产品名字 |  |
| 日期 |  |
| 联系人 |  |
| 部门 |  |
| 职位 |  |
| Email |  |
| 联系电话 |  |
| 文档接收人签字 |  |

文档修改记录：

| 日期 | 修订版本 | 修改人 | 核定人 |
| --- | --- | --- | --- |

| 产品名称 | 数字显示压力传感器PRD | 产品型号 | AA-DP-CCC-D-E-F-R |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | -100 ~ 100kpa; -100 ~ 1.0Mpa. 电流范围; 输出电流 ：4~20mA 零点 ：12mA±5%F.S.以内; 输出电流 ：2.4~20mA 零点 ：4mA±5%F.S.以内. 电压范围; 输出电压 ：1~5V 零点 ：3V±5%F.S.以内; 输出电压 ：0.6~5V 零点 ：1V±5%F.S.以内. | 产品类型 | 标准/高功能 PNP/NPN 高压/低压型 |

- 数显表面板一览 图1-1面板 图1-2字母显示 图1-3数字显示 图1-4特殊符号显示. SKU; 压力类型; 功能类型; 输出类型; 压力范围; 备注. xx-SLP; 低压型; 标准型; PNP; 额定压力：-100 ~ +100kPa 设定压力：-101.0 ~ +101.0kPa 耐压力：500 kPa. xx-SLN; NPN. xx-ALP; 高功能型; PNP. xx-ALN; NPN. xx-SHP; 高压型; 标准型; PNP; 额定压力：-0.1 ~ +1.0MPa 设定压力：-0.101 ~ +1.010MPa 耐压力：1.5MPa. xx-SHN; NPN. xx-AHP; 高功能型; PNP. xx-AHN; NPN. xx：云诚电子编号，待定 S/A：S表示标准Standard，A代表高功能 L/H：L表示低压，H表示高压 P/N：P代表是PNP输出，N代表是NPN输出 xx-SLN表明该传感器是标准低压型，输出是NPN 2.结构组成要素 .三视图：后视图、正视图、侧视图、俯视图（上） 产品外壳上的丝印内容（字体和位置均为示意）。 外壳设计： -正视图：4.3寸断码屏+3操作按钮 -后视图：电源接口+4路输出接口 -侧视图：进气孔(SU303不锈钢) -俯视图：RS485通信接口 机械特性： -进气孔规格：内牙M5，外牙适配G1/8/R1/8等 -按钮布局：模式键(左)+上下键(中)+设置键(右) 3.产品功能模块 4.需求分解 图4-1 -长按mode按键触发进入设置界面，单击触发输出1和2的输出模式设置的页面切换 -上下按键切换当前页下对输出1的不同模式设置的选择 -断码主屏显示值红色ERSY/绿色HYS/绿色WCMP/绿色ERSY/绿色OFF/ -断码副屏显示黄色out1/out2 -mode按键的长短按 -上下按键短按切换 -断码屏需要能显示字母和数字 -断码屏需要能调整红绿黄三种颜色. 图4-2 -再次单击mode设置按钮，进入到输出1和输出2的常开常闭调整，若为标准型且输出2工作模式不是OFF关闭状态下 -输出1和输出2在设置常开/闭输出模式下主断码屏会显示对应的提示如1.o2.c/1.o2.o/1.c2.c -主屏副屏要能显示小数点，且各段可单独设置显示. 图4-3 -气压单位设置，上下按键切换选择 -不同数值显示要对应单位转换. 图4-4 -模式按键长按4s进入PRO模式设置 -单击mode切换到副屏显示内容设置，可关闭副屏显示/显示当前气压单位/显示当前选中的输出通道/自定义设置xxx -显示速度设置 -应差级别设置 -按键需要能长按4s进入pro -副屏能关闭或显示对应功能效果. 图4-5 -单击mode进入ECO模式，该模式下设置ECO的状态标准 -单击mode进入复制功能，该模式下上按键启动备份 -单击mode进入出厂设置恢复出厂设置 -断码屏要能调节亮度或关闭 -要有存储模块和传输模块，对存储模块读取/备份/修改/复制/数据传输.